煤矿5G通信系统安全标志管理方案（试行）

为推进煤矿5G通信系统（以下简称5G系统）在煤矿井下的应用，根据矿用产品安标管理的有关规定，经广泛调查研究、征求各方意见和专家论证，制定本方案。

1. 5G系统的安标审核发放执行《矿用产品安全标志审核发放实施规则（通讯系统及装置）》（ABGZ-MA-HAA-2017-01），技术要求中增加《煤矿5G通信系统安全技术要求》《煤矿5G通信系统安标检验方案》的各项要求，按照新产品审核发放模式Ⅱ发放两年有效期安全标志。

2. 产品名称型号执行MT/T 286的规定，对符合要求的5G系统及组成设备在型号后加（5G）以示区别，例如KT100(5G)。

3. 5G系统中接入公网的设备应按国家有关规定取得进网许可证，在原型机上进行防爆改造的接入公网设备，应在受控件明细表中注明原型机的名称型号和进网许可证号，受控类别为C类。

4. 有源天线应单独申办矿用产品安全标志，产品名称规范为“功率放大器”。无源天线暂不办理安全标志，作为基站的受控部件，其技术指标在基站技术文件中明确。

5. 承担5G系统检验的检测检验机构，应具备相应的资质及能力。暂不具备5G通信类别、制式及频段的验证能力，实施分包时应履行规定的程序，出具检验报告的整体评测应包含分包事项，并对做出的最终结论负责。